X　X　X　X　大　学

嵌入式系统及应用实习报告

学生姓名：XXX

学　　号：XXXXXXXXXX

专　　业：电气工程及其自动化

班　　级：XXXX

2021年12月

- 实习地点

XXXX

- 实习时间

2021.12.13-2021.12.26

- 实习项目要求

采用学过的STM32微控制器芯片设计一个温度采集报警仪。该温度采集报警仪可以通过DHT11温湿度传感器采集并显示测量到的温度，可以设定温度报警值，温度报警后可以控制蜂鸣器报警。同时该温度采集报警仪时钟功能和远程通信功能，可以显示当前时间，可以将温度值发送至PC的串口调试软件中显示。

- 必做功能：温度采集报警仪的基本功能（采集与报警）

  - 数码管的基本信息显示功能：在数码管上显示自己的学号。

  - 温湿度采集和显示功能：通过DHT11温湿度传感器采集环境温度，并通过数码管进行显示。

  - 温度报警功能：环境温度如果超过设定的温度高报警值，蜂鸣器报警。

  - 温湿度报警值的修改功能：可以通过红外遥控器或按键调整温度高报警值。

- 选做功能：温度采集报警仪的扩展功能 （时钟与通信）

  - 时钟功能：在数码管上显示当前的时间。

  - 时间修改功能：可以通过红外遥控器或按键调整当前时间。

  - 串口通信功能：温度采集报警仪通过串口将采集的温度值定时送PC机。

- 实习项目设计方案

  - 项目设计方案描述

图1 功能流程图

功能：

- 数码管可显示学号、时间、温湿度，通过按键key0在四个界面切换。

- 时间界面按键key2可以进入设置模式，key2可以切换想修改的值，通过keyup（+1）和key1（-1）可分别对时、分、秒进行修改，进入设置模式后，可修改的值会闪动，对应的修改“时”（LED5），“分”（LED6），“秒”（LED7）。

- 温湿度任意一值高于上限会进行声光报警，温湿度界面按键key2可以进入设置模式，key2可以切换想修改的值，通过keyup（+1）和key1（-1）可分别对温度、湿度上限进行修改，进入设置模式后，可修改的值会闪动，对应的修改 “温度”（LED6），“湿度”（LED7）。

- 串口调试工具XCOM V2.0可根据选择的功能显示时间和温湿度，并在温湿度报警时显示警告。

  - 硬件部分

选择ALIENTEK NANO STM32F411开发板

其板载资源包括：

◆	CPU：STM32F411RCT6，LQFP64，FLASH：256K，SRAM：128K；

◆	外扩SPI FLASH：W25Q16，2M字节

◆	1个电源指示灯（蓝色）

◆	7个状态指示灯（DS0-DS7：红色）

◆	1个红外接收头，并配备一款小巧的红外遥控器

◆	1个 EEPROM芯片，24C02，容量256字节

◆	2个4位共阴极数码管（红色）

◆	1个74HC595D串行转并行数据芯片

◆	1个74HC138D 3-8译码器芯片

◆	1路数字温湿度传感器接口，支持DS18B20 /DHT11等

◆	1个USB JTAG接口，可用于程序下载、软件仿真和串口通信

◆	1个USB SLAVE接口，用于USB通信

◆	1个有源蜂鸣器

◆	1个仿真器功能内/外选择开关

◆	1个SWD 5P的外部调试下载接口

◆	1个100K可调电位器

◆	1组多功能端口（ADC/TPAD）

◆	1组5V电源供应/接入口

◆	1组3.3V电源供应/接入口

◆	1个启动模式选择配置接口

◆	1个RTC后备电池座，并带电池

◆	1个复位按钮，可用于复位MCU

◆	4个功能按钮，其中KEY_UP兼具唤醒功能

◆	1个电容触摸按键

◆	1个电源开关，控制整个板的电源

◆	除晶振占用的IO口外，部分IO口引出

图2  NANO STM32F411资源图

图3  MCU部分原理图

图3为MCU主IO引出口，排针共引出了17个IO口，STM32F411RCT6总共有50个IO，除去RTC晶振占用的2个，还剩48个，由于部分IO口被板载的功能芯片占用了，就没做引出，开发板只通过P1的排针引出了17个IO。

图4中为DHT11数字温湿度传感器原理图。1WIRE_DQ是传感器的数据线，该信号连接在 MCU 的 PB9 上。

图4  引出口原理图                        图5  DHT11原理图

ALIENTEK NANO STM32F411板载总共有8个LED，其原理图如图5所示。其中PWR是系统电源指示灯，为蓝色。LED0(DS0)~LED7(DS7)分别接在PC0~PC7上。LED0~LED7灯颜色都为红色。

ALIENTEK NANO STM32F411板载总共有4个输入按键，原理图如图6所示。KEY0、KEY1和KEY2用作普通按键输入，分别连接在PC8、PC9和PD2上，这里并没有使用外部上拉电阻，但是STM32的IO作为输入的时候，可以设置上下拉电阻，所以我们使用STM32的内部上拉电阻来为按键提供上拉。

KEY_UP按键连接到PA0(STM32的WKUP引脚)，它除了可以用作普通输入按键外，还可以用作STM32的唤醒输入。（该按键为高电平触发）。

图6  LED原理图                      图7  按键原理图

图7为两个4位的共阴极数码管LEDSEG1和LEDSEG2以及驱动电路的原理图，CH1~CH4为位选端，A~DOT为段选段。74HC138（U7）为3-8译码器芯片，这里我们使用它实现数码管的位选功能，其Y0~Y7连接到两个数码管的CH1~CH4位选端，通过U7的A0~A2三个地址线的控制，选择Y0~Y7的输出（低电平有效），A0连接在MCU的PC10，A1连接在PC11，A2连接在PC12。74HC595（U6）为串行转并行数据芯片，这里我们使用它实现数码管的段选功能，其QA~QH引脚连接在数码管的HC595_QA~HC595_QH公共端，通过SFTCLK和LCHCLK的时钟控制，将SDI输入的串行数据转换成并行数据，通过QA~QH端输出控制数码管的段选，SFTCLK连接在MCU的PB5，LCHCLK连接在PB4，SDI连接在PB3，而RST则连接在MCU的复位电路RESET端，上电或按下RESET按键可对74HC595进行复位。

图8  数码管原理图

ALIENTEK NANO STM32F411板载了一个有源蜂鸣器，其原理图如图9所示，有源蜂鸣器是指自带了震荡电路的蜂鸣器，这种蜂鸣器一接上电就会自己震荡发声。图中Q1是用来扩流，R25则是一个限流电阻直接连接在BEEP信号端，BEEP信号端连接在MCU的PB8上面，PB8可以做PWM输出。

图9  蜂鸣器原理图

  - 软件部分

- #include "sys.h"

- #include "delay.h"

- #include "usart.h"

- #include "led.h"

- #include "rtc.h"

- #include "smg.h"

- #include "timer.h"

- #include "usmart.h"

- #include "key.h"

- #include "dht11.h"

- #include "beep.h"

- //mode3 default num

- //mode2 time

- //mode1 temp

- //mode0 set temp line

- // 共阴数字数组

- // 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F, .,全灭

- u8 smg_num[]={0xfc,0x60,0xda,0xf2,0x66,0xb6,0xbe,0xe0,0xfe,0xf6,0xee,0x3e,0x9c,0x7a,0x9e,0x8e,0x01,0x00};

- RTC_TimeTypeDef RTC_TimeStruct;

- RTC_DateTypeDef RTC_DateStruct;

- int mode=3;

- int c=0;

- int i;

- //for mode0

- u8 smg_wei2=2;//数码管位选

- u8 num2=0;//数值

- //for mode1

- u8 smg_wei1=2;//数码管位选

- u8 num1=0;//数值

- u16 led_t=0;//led统计时间

- u16 dht11_t=0;//dht11采样时间

- u8 temperature;//温度值

- u8 humidity;//湿度值

- //for mode2

- u8 smg_wei=0;//数码管位选

- u8 num=0;//数码管数值

- u8 time=0;//时间值

- u8 LEDT=0x03;    //初始化映射LED0 LED1接口  (点灯)

- u8 LEDF=0X00;    //初始化映射LED接口  (关灯)

- //设定温湿度报警上限

- int te=30;//温度上限(temperature)

- int hu=80;//湿度上限(humidity)

- int main(void)

- {

- int k=0;

- vu8 key=0;

- HAL_Init();                       //初始化HAL库

- Stm32_Clock_Init(96,4,2,4);     //设置时钟,96Mhz

- delay_init(96);                 //初始化延时函数

- uart_init(115200);              //初始化串口115200

- LED_Init();                     //初始化LED

- LED_SMG_Init();                 //数码管初始化

- TIM3_Init(20-1,9600-1);         //数码管2ms定时显示

- usmart_dev.init(96);         //初始化USMART

- KEY_Init();

- BEEP_Init();                    //初始化蜂鸣器端口

- //RTC状态串口通讯显示

- printf("RTC TEST\r\n");

- while(RTC_Init())       //RTC初始化

- {

- printf("RTC ERROR!\r\n");

- delay_ms(800);

- printf("RTC Trying...\r\n");

- }

- RTC_Set_WakeUp(RTC_WAKEUPCLOCK_CK_SPRE_16BITS,0); //配置WAKE UP中断,1秒钟中断一次

- printf("RTC OK\r\n");

- //DHT11状态串口通讯显示

- printf("DHT11 TEST\r\n");

- while(DHT11_Init()) //DHT11初始化

- {

- printf("DHT11 Error\r\n");

- delay_ms(200);

- printf("DHT11 Trying...\r\n");

- }

- printf("DHT11 OK\r\n");

- while(1)

- {

- //按键判断

- key=KEY_Scan(0);

- switch(key)

- {

- case KEY2_PRES://改变所调时间位数

- if(mode==2)

- {

- k++;

- switch(k)

- {

- case 1:

- LED5=!LED5;//亮起时为调节"时"

- break;

- case 2:

- LED5=!LED5;

- LED6=!LED6;//亮起时为调节"分"

- break;

- case 3:

- LED6=!LED6;

- LED7=!LED7;//亮起时为调节"秒"

- break;

- case 4:

- k=0;

- LED7=!LED7;//全部熄灭锁定调节

- break;

- }

- }

- if(mode==0)

- {

- k++;

- switch(k)

- {

- case 1:

- LED6=!LED6;//亮起时为调节“温度”

- break;

- case 2:

- LED6=!LED6;

- LED7=!LED7;//亮起时为调节“湿度”

- break;

- case 3:

- k=0;

- LED7=!LED7;//全部熄灭锁定调节

- break;

- }

- }

- break;

- case KEY1_PRES:

- //时间调整

- if(mode==2)

- {

- if(k==1) //"时"减少模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Hours==0)

- {

- RTC_Set_Time(23,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Hours--;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- if(k==2) //"分"减少模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Minutes==0)

- {

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,59,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Minutes--;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- if(k==3) //"秒"减少模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Seconds==0)

- {

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,59,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Seconds--;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- }

- //温度报警值调整

- if(mode==0)

- {

- if(k==1) //"温度"减少模块

- {

- te--;

- }

- if(k==2) //"湿度"减少模块

- {

- hu--;

- }

- }

- break;

- case WKUP_PRES:

- //时间调整

- if(mode==2)

- {

- if(k==1) //"时"增加模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Hours==23)

- {

- RTC_Set_Time(0,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Hours++;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- if(k==2) //"分"增加模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Minutes==59)

- {

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,0,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Minutes++;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- if(k==3) //"秒"增加模块

- {

- if(RTC_TimeStruct.Seconds==59)

- {

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,0,0);

- }

- else

- {

- RTC_TimeStruct.Seconds++;

- RTC_Set_Time(RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds,0);

- }

- }

- }

- //温度报警值调整

- if(mode==0)

- {

- if(k==1) //"温度"增加模块

- {

- te++;

- }

- if(k==2) //"湿度"增加模块

- {

- hu++;

- }

- }

- break;

- //模式切换

- case KEY0_PRES:

- c++;

- if(c==4)

- {

- c=0;

- }

- switch(c)

- {

- case 0 : //switch to num

- k=0;

- LED0=1;

- LED1=1;

- LED2=1;

- LED5=1;

- LED6=1;

- LED7=1;

- mode=3;

- break;

- case 1 : //switch to time

- k=0;

- LED0=1;

- LED2=1;

- mode=2;

- break;

- case 2 : //switch to temp

- k=0;

- LED0=1;

- LED1=1;

- LED5=1;

- LED6=1;

- LED7=1;

- mode=1;

- break;

- case 3 : //switch to temp  line set

- k=0;

- LED0=1;

- LED1=1;

- LED2=1;

- LED5=1;

- LED6=1;

- LED7=1;

- mode=0;

- break;

- }

- break;

- }

- //学号显示

- if(mode==3)//溢出中断

- {

- smg_wei=0;

- LED_Write_Data(smg_num[2],smg_wei);//数码管显示

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[1],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[0],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[2],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[4],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[3],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[1],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- LED_Write_Data(smg_num[7],smg_wei);

- LED_Refresh();

- smg_wei++;

- if(smg_wei==8) smg_wei=0;

- }

- //温湿度警报（流水灯）与串口通讯

- if((temperature>=te||humidity>=hu)&&mode==1)

- {

- printf("警告!温湿度过高!(温度高于%d,湿度高于%d)\r\n",te,hu);

- for(i=0;i<7;i++)//正向循环

- {

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,LEDT,GPIO_PIN_RESET);//点亮指定LED(置0)

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,LEDF,GPIO_PIN_SET);//熄灭指定LED    (置1)

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //BEEP引脚拉低，响， 等同BEEP=0;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);   //BEEP引脚拉高，不响，等同BEEP=1;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- LEDT<<=1;//左移指向下一个地址

- LEDF<<=1;//左移指向下一个地址

- LEDF++;

- }

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //BEEP引脚拉低，响， 等同BEEP=0;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);   //BEEP引脚拉高，不响，等同BEEP=1;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- LEDT=0x60;//映射到LED5 LED6

- LEDF=0x80;//映射到LED7

- for(i=0;i<6;i++)//逆向循环

- {

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,LEDT,GPIO_PIN_RESET);//点亮指定LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,LEDF,GPIO_PIN_SET);//熄灭指定LED

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_RESET); //BEEP引脚拉低，响， 等同BEEP=0;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);   //BEEP引脚拉高，不响，等同BEEP=1;

- delay_ms(100);//延时100 ms

- LEDT>>=1;//右移指向下一个地址

- LEDF>>=1;//右移指向下一个地址

- }

- LEDT=0x03;

- LEDF=0X00;//初始化所有LED映射准备下一循环

- }

- else

- {

- HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_8,GPIO_PIN_SET);

- LED1=1;  //重置警报灯与蜂鸣器

- }

- }

- }

- //RTC时间显示与串口通讯

- u16 print=0;//输出计时

- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) //回调函数，定时器中断服务函数调用

- {

- if(htim==(&TIM3_Handler)&&mode==2)

- {

- print++;

- if(print==500)

- {

- printf("当前的时间是：%d点%d分%d秒\r\n",RTC_TimeStruct.Hours,RTC_TimeStruct.Minutes,RTC_TimeStruct.Seconds);

- print=0;

- }

- HAL_RTC_GetTime(&RTC_Handler,&RTC_TimeStruct,RTC_FORMAT_BIN);

- HAL_RTC_GetDate(&RTC_Handler,&RTC_DateStruct,RTC_FORMAT_BIN);

- switch(smg_wei)

- {

- case 0:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Hours/10]; break;//时

- case 1:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Hours%10]; break;

- case 2:  num = 0x02; break;

- case 3:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Minutes/10]; break; //分

- case 4:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Minutes%10]; break;

- case 5:  num = 0x02; break;

- case 6:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Seconds/10]; break; //秒

- case 7:  num = smg_num[RTC_TimeStruct.Seconds%10]; break;

- }

- LED_Write_Data(num,smg_wei);//写数据到数码管

- LED_Refresh();//更新显示

- smg_wei++;

- if(smg_wei==8) smg_wei=0;

- }

- //温湿度串口通讯显示

- if(htim==(&TIM3_Handler)&&mode==1)

- {

- print++;

- if(print==500)

- {

- printf("当前温度为：%d 湿度为%d(当前预警值：%d %d)\r\n",temperature,humidity,te,hu);

- print=0;

- }

- dht11_t++;

- if(dht11_t==500)//DHT11 1S采样

- {

- dht11_t=0;

- DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);//读取温湿度值

- }

- switch(smg_wei1)

- {

- case 2:  num1 = smg_num[temperature/10]; break;//温度值

- case 3:  num1 = smg_num[temperature%10];break;

- case 6:  num1 = smg_num[humidity/10]; break;//湿度值

- case 7:  num1 = smg_num[humidity%10];break;

- }

- LED_Write_Data(num1,smg_wei1);//写数据到数码管

- LED_Refresh();//更新显示

- smg_wei1++;

- //数码管位数跳变

- if(smg_wei1==4)  smg_wei1=6;

- if(smg_wei1==8)  smg_wei1=2;

- led_t++;

- if(led_t==250)//LED0每500ms闪烁

- {

- if(temperature<30&&humidity<80)

- {

- led_t=0;

- LED0=!LED0;

- }

- led_t=0;

- }

- }

- //温湿度报警值显示

- if(mode==0)

- {

- switch(smg_wei2)

- {

- case 2:  num2 = smg_num[te/10]; break;//温度值

- case 3:  num2 = smg_num[te%10];break;

- case 6:  num2 = smg_num[hu/10]; break;//湿度值

- case 7:  num2 = smg_num[hu%10];break;

- }

- LED_Write_Data(num2,smg_wei2);//写数据到数码管

- LED_Refresh();//更新显示

- smg_wei2++;

- //数码管位数跳变

- if(smg_wei2==4)  smg_wei2=6;

- if(smg_wei2==8)  smg_wei2=2;

- }

- }

- 实习效果

  - 实物展示

图10  学号显示

图11  时间显示

图12  温湿度显示

图13  温湿度报警值修改

图14  PC端串口显示

  - 设计结果评价

在本程序设计中，数码管能正确显示预设数字（学号），可以在修改时间和温湿度报警值时有对应的位数闪烁提示，且能实现对于过高的温、湿度的声光报警，完成了既定目标，程序设计成功。